# PROCÉDÉ SÉRIGRAPHIQUE CHEZ DESIGN 3-2

# Introduction …

# UN METIER, DES GESTES

La sérigraphie est une technique d'impression simple à l'origine :

un transfert d'encre sur un support au moyen de deux outils : l'écran et la racle.

Au fil du temps se sont greffés de nombreux éléments :

- variété des supports et des encres,

- mécanisation et automatisation des outils de production,

- développement des techniques et des produits annexes,

ce qui en fait un métier particulier et passionnant.

C'est ce métier que vous pourrez découvrir dans cette section.

En 8 étapes vous sont présentés les gestes qui conditionnent le processus d'édition artisanale d'un imprimé sérigraphique chez DESIGN 3-2.

écran …

LA PRÉPARATION DE L’ÉCRAN

- choisir le format de l'écran et le type de tissus,

- dégraver un écran pour réemploi,

- préparer et dégraisser la toile de l'écran,

- appliquer le film photochimique sur le tissus mouillé,

- faire sécher…

clichage …

LE CLICHAGE ET L'INSOLATION

- mettre le typon positif en contact avec l'émulsion de l'écran dans le châssis-presse pneumatique,

- exposer au rayonnement UV d'une lampe métal-halogène l'écran partiellement protégé par les zones opaques du typon…

dépouillement …

LE DEPOUILLEMENT ET LE POCHOIR...

- développer à l'eau le cliché pour ouvrir les zones à imprimer, par dissolution de l'émulsion non durcie par les UV lors de l'insolation,

- inspecter le pochoir et retoucher les éventuels défauts,

- faire sécher,

- obturer les mailles situées entre le cadre et le pochoir par application d'un bouche-pores,

- faire sécher…

montage …

LE MONTAGE DE L'ECRAN SUR LA BASE...

- monter l'écran sur la base aspirante dans les pinces du dispositif à charnières,

- positionner sur la base les taquets de repérage du support à imprimer,

- adapter le hors-contact entre écran et support à imprimer,

- ajuster le positionnement XY de l'écran par vis micrométrique,

- monter la racle sur le bras coulissant et régler l'angle d'attaque…

encre …

ENCRE, TEINTE ET COMPOSITION

- choisir l'encre compatible avec la matière du support pour un bonne adhérence,

- composer les teintes par mélange de couleurs de base dans la méthode soustractive,

- associer les additifs diluants, solvants, retardeurs, durcisseurs, …

tirage …

TIRAGE ET CADENCE

- marger le support sur la table aspirante contre les taquets, abaisser l'écran

- actionner la racle en "aller-retour" pour "napper-imprimer",

- relever l'écran, enlever et contrôler le support imprimé,

- répéter régulièrement les mouvements à chaque tirage…

séchage …

LE SECHAGE DE L’ENCRE

- placer le support imprimé dans le chariot à claies le temps de l'évaporation des solvants,

- après séchage rassembler et empiler les supports en fonction du margeage…

couleur …

## BICHROMIE, TRICHROMIE ET PLUS

- répéter les étapes autant de fois qu'il y a de couleurs supplémentaires,

- tirer en repérage précis chaque couleur par rapport à la précédente de la plus claire à la plus foncée.

| © 2003 Design 3-2 Mise à jour : 02/06/2003 |  | DESIGN 3-2 sprl - rue de Visé, 414 - 4020 Wandre-Liège - Belgium www.design3-2.be - T. 04/362 61 45 - F. 04/370 25 42 - info@design32.be |
| --- | --- | --- |